Materiály na výrobu obuvi

- useň, poromery, pryž, plasty, textílie, (korek, dřevo - na podešve)

1) Useň

- složení kůže - pokožka, škára, podkožní vazivo

- získává se zpracováním nestálé surové kůže, která v čerstvém stavu obsahuje asi 70 % vody

- surová kůže - snadno hnije, proto se musí konzervovat - solením, mokrosolením, sušením, chlazením ….

- useň = koželužským postupem zpracovaná kůže - je vláčná, pevná, houževnatá, odolná vůči vodě

- koželužský postup zpracování surové kůže na useň zahrnuje:

a) výrobu holiny - odstraní se srst, pokožka, podkožní vazivo - holina se řeže na 2 tenké plátky - svršek a štípenku

b) činění = pomocí chemikálií se holina zahustí - vzniklá useň je pevná, houževnatá, odolá vůči vodě

podle použitých chemikálií se rozlišuje - chromočinění, třísločinění, zámišnictví a jirchářství

postup zpracování lze rozpoznat podle barvy usně:

chromočinění - ……………… třísločinění ……………… zámišnictví ………………jirchářství……………...

vlastnosti zámiše (semiše) - ……………………………..………………………………………………………

c) konečné úpravy usní - barvení, napouštění tukem pro snížení propustnosti pro vodu, hlazení, dezénování …

broušení usní - vzniká velur (hrubší omak) nebo nubuk (jemnější omak)

- rozdělení usní

podle původu - hověziny, teletiny, vepřovice, skopovice, kozinky, koniny, usně z hadů a ještěrů

podle použití při výrobě - na svršky obuvi, podšívky nebo spodní dílce

- vlastnosti usňové obuvi - ………………………………………………………………………………………….

2) Pryž

- vyrábí se vulkanizací kaučuku - může být syntetická nebo přírodní

- použití - celopryžová obuv - holiny, obuv do vody; podešve (kecky)

- druhy pryží:

Vibram - ……………………………………………………………………………

Mechovka - …………………………………………………………………………

Surovka - ..………………………………………………………………………….

lehká pěnová pryž - ……………..………………………………………………….

3) Plasty - PVC, PE, PP, PUR, PUR pěna, PAD ….

- použití - celoplastová obuv, podešve, obuvnické díly (podpatky, patníky, klenky …), podšívky

- nevýhoda - špatné hygienické vlastnosti

- koženka -  tvořena textilním podkladem + vrstvou plastu, levná - nízká cena, různý vzhled, snadná údržba

- poromery = plastové usně, vzhledem se podobají přírodní usni

- vlastnosti poromerů - ……………………………………………………………..………………………………

Poromerová obuv se nevytahuje, proto musí odpovídat velikosti nohy!

4) Textil

- užití na svršky, podšívky, oteplovací vložky, ztužovací dílce

- vlastnosti : lehký, měkký, hřejivý

- druhy textilu:

samet, manžestr, atlas, brokát - domácí obuv, společenská obuv

panama, rips - letní obuv

melton - zimní obuv, bačkory

flanel, plyš -  podšívky a zateplovací vložky

Značení obuvi

Dle zákona o ochraně spotřebitele a vyhlášky EU se obuv označuje piktogramy, které určují materiál použitý na jednotlivé části obuvi.

……………….

……………….

……………….

Zdravotní požadavky na obuv

Obuv pro celodenní nošení musí splňovat tato základní zdravotní hlediska:

- dostatečný prostor v prstové části - nadměrek 12 mm, dostatečně prostorná špička boty

význam - ……………………………………………………………………..........................................................

- dostatečná ohebnost - význam - …………………………………..………………………………………………

- podešev tlumící nárazy - antishock systém - význam - …………………………………………………………

- výška podpatku - dětská .. 1,5 cm - pánská .. 2,5 cm - dámská .. 2,5 cm (minimálně)

- dostatečně pevný a rozměrný opatek - význam - ………………………………………………………………..

- správně anatomicky tvarovaný svršek obuvi a stélka obuvi

rovné stélky nepodepírají nožní klenbu - riziko vzniku ……………………………………………………………

- zdravotně nezávadný materiál - jinak riziko - …………………………………………………………………...

- musí odpovídat účelu použití

Vady nohou - mohou být vrozené nebo získané nošením nevhodné obuvi

Příklady získaných vad - ……………………………………………………………………………………………..

Pomůcky pro korekci vad nohou a zlepšení hygienických vlastností obuvi

srdíčka, řasy, špičky, meziprstní separátory, patičky, půlstélky, podpatěnky

ortopedické vložky, vložky oteplovací, hygienické na bázi aktivního uhlí