Světelné zdroje

Rozdělení

- Nízkotlaké = zářivky

- Vysokotlaké = výbojky

- Tepelné plynové = halogenové žárovky

- Diodové = LED diody

Zářivky a žárovky

Nízkotlaké rtuťové výbojky = zářivky

- mají startér a tlumivku => umožňují rozsvícení – pomalý start

- skleněná trubice naplněná rtuťovými parami a argonem, stěny pokryté luminoforem – svítí

- zdroj světla – elektrický oblouk mezi elektrodami

- obsahují páry rtuti – zdroj neviditelného UV záření

- vypínání a zapínání snižuje ……………………………………………………………..

Kompaktní úsporné zářivky

- mají integrovaný předřadník a patici

- umožňují použití v závitech určených pro klasické žárovky

- nízká spotřeba, nevadí časté vypínání a zapínání, některé je možno stmívat, některé se dlouho rozsvěcují

- čím delší má úsporná žárovka životnost, tím pomaleji se zažehne

- obsahují jedovatou rtuť!! => vracení a likvidace ……………………………………

- tzv. úsporná žárovka není žárovka, ale zářivka

- vyplatí se tam, kde se svítí více než 5 hodin denně

- kategorie „long life“ – životnost asi 15 000 hodin

- 5x účinnější než žárovky

- náhrada: 100W žárovka = 23W kompaktní zářivka, 60W = 15W, 40W = 11W

Barva světla zářivek  -  závisí  na použitém typu luminiforu:

1) denní - namodralé  - přesnější rozlišení barev, spektrální složení obdobné dennímu světlu – obchody, kanceláře

2) neutrálně bílé - školy, kanceláře

3) teple bílé - bytové a společné prostory

4) natura - přirozené podání barev masa, salámů, lahůdek, zeleniny a květin

5) flora - zvýrazněná modrá a červená oblast spektra, vhodné pro rostliny a akvária, podporuje fotosyntézu

6) barevné  - pro dekorační účely

7) černé – testery bankovek, trikové osvětlování

8) germicidní – UV – bez luminoforu - ničí mikroorganizmy => desinfikují

9) erytermální – pro solária

Halogenové žárovky

- světlo vzniká žhavením W vlákna

- obsahují páry halogenidů, které prodlužují jejich životnost

- při svícení se baňka zahřívá na vysokou teplotu – až 250 °C

- konec životnosti – vlákno se přepálí

- vyšší světelný výkon než klasická žárovka (poskytují více světla)

- druhy - pro napětí 220 V a  nízkovoltové – 6, 12, 24 V

klasické, svíčkové, reflektorové, holé, trubicové = dvoupaticové

speciální – do trouby, UV stop,

COOL-BEAM – tzv. studené zrcadlo – studené světlo – na zboží

LED = dioda vyzařující světlo

- i k venkovnímu použití

- polovodiče přetvářejí elektrický proud přímo na světlo

- zdraví bezpečné => stálé nekmitající světlo, bez UV záření

- dlouhá životnost – 50 000 hodin => při svícení 5 hodin denně – až 22 let

- okamžitý start na 100 % světelného výkonu

- neomezené spínání

- nezahřívají se na vysoké teploty – max. 60-80 °C

- nejvyšší úspora elektrické energie (přes 80 %)

- plně recyklovatelné

- tvary: baňky, svíčkové, bodové reflektorové, trubice, do lednice, digestoře, páskové

- náhrada všech typů žárovek

LVD indukční žárovky, zářivky, výbojky

- 4x - 5x úspornější než klasické žárovky

- vydrží svítit až 100 000 hodin

- jasné světlo, přirozené barvy, neunavuje oči

- průmyslová svítidla

- náhrada: 60W žárovka = 15W LVD, 100W = 23W LVD

Klasické žárovky

- Nevyrábějí se od roku 2012

- světlo vzniká žhavením W vlákna

- baňka je vyplněna plynem nebo vakuovaná

- většinu elektrické energie přemění na teplo (90%)

Patice

E27 – klasický velký závit,

E14 = klasický malý závit, tzv. miňonky, svíčky

GU10 - patice pro bodová světla

G9 – patice v novějších svítidlech

MR16 a G4 – patice většinou uzpůsobené na 12V napětí

G4 – G9

Barvy světla světelných zdrojů = teplota chromatičnosti

- udává se ve stupních Kelvina – K

- Teplá bílá – WW – nažloutlá, blíží se světlu běžné žárovky – domácnosti – 2 700-3 500 K

- Neutrální bílá – NW – blíží se přírodnímu dennímu světlu – 4 000 K

- Studená bílá – CW – blíží se světlu zářivky – kanceláře, komerční prostory – 6 000-12 000 K

- Denní bílá – DW – nejvíce se blíží přírodnímu dennímu světlu – 6 500 K

- Svíčka – nažloutlá – 1 800 K

- Pravé denní světlo v poledne – 4 000-6 000 K

- čím nižší číslo, tím teplejší barva, čím vyšší číslo, tím je ………………

Index podání barev - Ra

= věrnost podání barev pod světelným zdrojem v porovnání s tím, jak je vnímáme ve slunečním světle

- stupnice je od 0 do 100

- hodnota 0 – není možné rozeznat barvy, hodnota 100 značí plné vnímání všech barev = zdravé světlo

= podporuje zrakovou ostrost a celkovou schopnost vidění, zvyšuje bdělost a koncentraci, zlepšuje pracovní výkonnost a zmírňuje pocit únavy

= u dětí zmírňuje hyperaktivní a agresivní chování

- sluneční světlo má stejně jako žárovkové nebo halogenové hodnotu 100

- např. Ra 70-79 – chodby, schodiště;

Ra 80-89 – školy, prodejny, úřady, restaurace, domácnosti

Ra 90-99 – prodejny textilu, muzea, galerie, ordinace, nemocnice

Světelný výkon - lm

= svítivost = množství světla vydávaného žárovkou v lumenech

- čím více lumenů – tím větší ………………………………………………………

- Porovnání:

Klasické žárovky   -  Led žárovky

25 W 	 - 	250 lm

40 W	  	 - 	450 lm

60 W	 	 - 	800 lm

75 W 	 - 	1000 lm

100 W	 - 	1500 lm

Druhy halogenových žárovek

náhrada LED

Druhy zářivek

- Úsporné

- Kompaktní

- Kruhové

- Lineární

Životnost světelných zdrojů

Udává se počtem hodin, které vydrží svítit:

Žárovky                             1 000 hodin

Halogenové žárovky         4 000 hodin

Zářivky 		    10 000 hodin

Kompaktní zářivky         15 000 hodin

LED                                   50 000 hodin

LVD indukční                 100 000 hodin   => …………………životnost

Životnost kompaktních zářivek ovlivňuje počet zapnutí a vypnutí = počet spínacích cyklů

a provedení elektronické části zdroje.

Údaje na obalu

- značka

- energetický štítek

- porovnání s klasickou žárovkou

- patice

- barva světla

- počet spínacích cyklů

- zahřívací doba

- stmívání

- provozní teplota – vnitřní, venkovní

- rozměry

- likvidace

…………………………………..		   ….…………………………….     ……………………….	      ………………………

Nepatří do komunálního odpadu

Patří do ………………

……………………….

………………………………        ……………………