Textilní galanterie

Jedná se o drobné výrobky určené pro domácí ruční práce a pro výrobu a úpravu oděvů.

Řadí se sem výrobky určené ke zdobení, spojování a zpevňování textilnívh materiálů.

Podle použitých materiálů se textilní galanterie dělí na :

a) měkkou - vyrobenou z textilních vláken

b) tvrdou - vyrobenou z kovu, plastů, skla, dřeva, rohoviny …..

Měkká galanterie

1) Nitě - při manipulaci a šití se nesmí trhat, pro ruční a strojní šití

- navlékací nitě - pro korálky a perličky (rokajl) - hladké, z česané bavlny, vysoká pevnost

- šicí nitě - návin 60, 100, 200, 500 m, 1000m,  5000 yardů (cca 4572 m nitě),

skané minimálně ze 2 přízí, různé tloušťky (tex), barvy dle vzorníku

Návin: 100 m

tex 12x3

z česané bavlny - určené pro šití Ba látek - kvůli stejné srážlivosti

z polyesteru - vysoká pevnost, vhodné pro šití všech druhů textilních materiálů

ze lnu - tlusté 1 mm, patří k nejodolnějším a nejpevnějším materiálům, vhodné pro

navlékání, drhání a další hobby techniky

- vyšívací nitě lurexové - efektní vyšívací příze pro strojové a ruční šití,

obsahují třpytivé kovové nebo pokovené vlákno, jsou vyrobeny z Vs

- dírkové hedvábí - z pravého hedvábí pro ruční obšívání knoflíkových dírek, návin 10m, 94 tex

- pružné nitě - pryžové obetkané, návin 25 až 30 m

- monofilové nitě - nylonové, určeny pro neviditelný steh, vhodné k výrobě šitých šperků

- stehovka - bílá, snadno se trhá, z viskózy, jemnost tex 25x2, určena ke stehování polotovarů v krejč. dílnách

2) Příze

- vyšívací nitě MOULINE - 8m, 100% bavlna, pevná

- vyšívací a háčkovací příze PERLOVKA

- háčkovací příze - Kordonet, Sněhurka, příze s flitry

pro háčkování deček, přehozů, záclon

- pletací příze - méně zakroucené, složení - akryl, polyamid, vlna, bavlna, bambus, směsi

ozdobné = efektní příze - k vytvoření efektního vzhledu či objemu

housenkové, smyčkové, žinylkové ….

stužkové příze - na svetry

volánkové příze - na šály a volány

- látací příze - 100% bavlna, pevná, určena k opravám

- chemlonka - příze ze 100% PP, na afrocopánky, koberečky …

3) Stuhy - TKANÉ, vyrábí se na tkalcovských stavech, různé šířky

- ozdobné stuhy

podle vazby: atlasové (saténové), sametové (sametky), šifonové (monofilové), rypsové,

taftové, tylové, organzové  - nejčastěji se vyrábí z PES

podle vzhledu a použití:

s drátkem, s lurexem, sisalové, dekorační na dárky, dekorační vánoční, dekorační kroucené

trikolóra, prádlové stuhy, kloboukové stuhy, elastické stuhy

taft

ryps

tyl

organza

4) Prýmkařské zboží - PLETENÉ, vyrábí se na pletacích strojích

- prýmky

užívají se jako ozdoby na uniformách a oděvech, k dekoraci čalouněného

nábytku a nábytkových doplňků jako jsou polštáře

podle vzhledu se rozlišují - hadovky, borty (s kamínky),

leonské prýmky (složitěji splétané), flitrové, lurexové …

- pruženky = prádlové gumy

použití jako gumy kloboukové, prádlové, na lemy, plavkové

v prodeji hladké nebo s dírkami, z gumy či silikonu

5) Krajkářské zboží - vzniká obtáčením a splétáním několika soustav nití

Jsou textilie s opakujícím se vzorem. Vyrábí se ručně i strojně z bavlny, PES, PAD….

Jsou vhodné k olemování polštářů, ubrusů, deček a oděvů.

Druhy:

- krajky - paličkované, syntetické krajky, vzdušné, elastické

- madeiry

Madeira = …………………………………………………………………………………………………..

6) vyšívací tkaniny

- vyšívací plátna - ze 100% bavlny pro křížkovou výšivku

nebo pro vyšívané obrázky

materiál - kanava, panama, plátno s předtiskem

- vyšívací mřížky - plastové - pro obrázky

- vyšívací rámy

7) keprovky = tkalouny

oděvní stuhy utkané pevnou keprovou (STROMEČKOVOU) vazbou, složení - bavlna a polyamid

použití - k lemování nebo zdobení různých oděvů a bytových doplňků nebo jako pasovky

návin - 50 až 100 m

8) pertle

užívají se jako poutka k bavlněným oděvům

návin - 100 m

9) třásně

z bavlny, PES, PAN, vlny, lurexu

použití - ozdobné lemování pro koberce, polštáře

Pro lemování koberců jsou nejčastěji vyráběny z - …………………………………..

10) nášivky, nažehlovačky, záplaty a reflexní prvky

nažehlovačky - s tavnou plastovou vrstvou, 150OC

reflexní odrazky nažehlovací

Nažehlovací štítek se lepí na oděvy tam, kde je potřeba

vědět, čí který oděv je - školky, školy, jesle, nemocnice….

Lze na něj psát popisovačem na textil.

11) šňůry a provázky

- oděvní šňůry - PES, bavlna, kůže

- knoty -  do lamp a svíček, duté, 100 % bavlna

- šlupky = saténové (atlasové) šňůry - výroba bižuterie

- dutinky

- žaluziové šňůry

- kroucené šňůry - např. trikolora - k vázání úředních listin, znaleckých posudků nebo notářských zápisů.

- lurexové šňůry

- sutašky - použití jako dekorativní prýmek na oděvy nebo na navlékání

12)velcro = suché zipy

- dvě textilní pásky - na jedné háčky a na druhé smyčky, vyrábí se z PAD