Keramika a porcelán

Charakteristika keramiky:

Jako keramika se označují výrobky z plastických zemin tvarované zastudena, tzn. v mokrém stavu.

Výroba keramiky:

Základní keramické suroviny a jejich význam při vzniku střepu:

- plastické zeminy - kaolín, jíly bělinové a kameninové, hlíny - umožňují zamokra tvarovat výrobek

- křemen - zpevňuje střep, zajišťuje vznik pórovitého střepu

- tavivo - živec, za vysokých teplot se podílí na vzniku nepórovitého střepu

Rozdělení střepů dle savosti

- savé (pórovité) - savost nad 5 %, savost se snižuje glazováním

- nesavé (slinuté) - savost do 5 % (obvykle do 0,5 %)

Výrobní postup -  tvarování, sušení, vypalování, glazování, zdobení keramiky

Způsoby tvarování -  …………………………………………………………………………………………………...

Glazura - ………………………………………………………………………………………………………………

význam glazury - …………………………………………………………………………………………..

Způsoby dekorování keramiky - ………………………………………..…………………………………………..

Výrobky zdobené zlatem a Pt nejsou vhodné do mikrovlnné trouby!

Dekorace se dělí podle toho, kam jsou umístěny na:

podglazurní – trvanlivá, ………………………………………………………………………………………………

nadglazurní - nižší trvanlivost, ……………………………………………………………………………………….

vtavná = inglazed - trvanlivá, ………………………………………………………………………………………...

Rozdělení keramiky

1) Hrnčina – ……………………………………………………………………………………………………….

Rozlišujeme:  měkkou  hrnčinu - užitkovou a dekorativní

tvrdou hrnčinu - užitkovou varnou - snáší T až 400oC,

Speciální označení:

Majolika. fajáns - ………………………………………………………………………………………………….

Terakota - neglazovaná hrnčina červenohnědé barvy  (římské hrnce, sošky, květináče, dlažba....)

2) BĚLINA (PÓROVINA) - ………………………………………………………………………………………….

užití - sanitární keramika, obkládačky, jídelní nádobí

3) KAMENINA - ………………..……………………………………………………………………………………

Druhy kameniny:    Barevná a bílá - nádobí

Bílá (DITURVIT) - dlaždice, obkládačky, umyvadla, WC mísy (sanitární keramika)

4) PORCELÁN - ……………………………………………………………………………………………………

vypaluje se 2 - 3 x za vysokých teplot až 1400oC

druhy porcelánu dle složení:  TVRDÝ = 50 % kaolín + 25 % křemen + 25 % živec

MĚKKÝ = 25 % kaolín + 30 % křemen + 45 % živec

Druhy porcelánu dle tloušťky stěny střepu - …………………………………………………………………….

Speciální označení:

KOSTNÍ = ……………………………………………………………………………………………………….....

- typické znaky - střep má barvu slonové kosti a je vysoce průsvitný

BAREVNÉ = obsahují ve hmotě barvítko (kovové oxidy)

- typické znaky - barevný střep, čirá glazura, typy – růžový (ČR), modrý, černý a zelený

VARNÝ - zapékací nádoby

Co označují pojmy vztahující se k porcelánu:

      - Krajkový porcelán -  zdobený bavlněnou krajkou namočenou v kaolínové hmotě, krajka při výpalu shoří, ale její struktura zůstane zachována!

- Prolamovaný porcelán = zdobený prořezáváním vytvarovaného mokrého výrobku skalpelem

- Hotelový porcelán = porcelán se zatavenou dekorací, vzor je velmi trvanlivý, vhodný do myček

- Biskvit = neglazovaný porcelán, matný

- Cibulák = porcelán zdobený Co dekorem pod glazurou, vzor je velmi trvanlivý

Základem vzoru - granátové jablko, pivoňka, astry, bambus, květy broskve - orientální symbolika

- BONE CHINA = měkký kostní porcelán

Druhy porcelánu dle použití:

- ozdobný - figurální, vázy, dózy, popelníky ..

- užitkový - stolní a varné nádobí

- technický - laboratorní, izolátory ...

Označování jakosti porcelánu:

Užitkového - …………………………………………………………………………………………………………...

Cibulák z Dubí - 1., 2. a 4. j. - vyznačeny diamantovými škrty na logu

Figurálního - …………………………………………………………………………………………………………...

Vady porcelánu:

výrobní - vady tvaru, dekoru, glazury (Fe tečky, bublinky)

prodejní - praskliny

Zkoušení zboží na prodejně - …………………………………………...…………………………………………...

Označení jednotlivých keramických výrobků:

jídelní souprava = .........................................................................................................................................................

jídelní set = ....................................................................................................................................................................

kávová souprava = ........................................................................................................................................................

přátelská souprava = .....................................................................................................................................................

mocca set pro 2 osoby = ...............................................................................................................................................

Římský hrnec = .............................................................................................................................................................