Oděvní konfekce

Konfekce

- jsou sériově vyráběné oděvy v pevně stanovených fazónách a statisticky stanovených velikostech

- dělí se na dámskou, pánskou a dětskou, další rozdělení rozlišuje lehkou a těžkou konfekci

Výroba konfekce

Z návrhu se rozkreslí střihy jednotlivých dílů, ve střihárně se na sebe rozprostřou desítky vrstev tkaniny a jednotlivé díly se vyřežou z celé vrstvy pásovou pilou nebo laserovým paprskem řízeným počítačem.

V šicí dílně se vrchové díly vyztužují a fixují - spojují s tuženkami, vycpávkami a podšívkami, pak se na výrobní lince sešívají v hotový oděv. Všívání vyztužovacích dílů se dnes nahrazuje lepením nebo svařováním.

Rozdělení oděvů podle účelu použití a intenzity používání (dle OS P 8014-13)

- Reprezentační oděvy  - „R“ - jsou určeny pro slavnostní příležitosti, jako jsou významné kulturní a společenské akce, svatby, promoce, plesy …. Důležitým kritériem je módnost.

- Business oděvy - „B“ - jsou určeny do zaměstnání, kde jsou kladeny zvýšené nároky na vzhled pracovníků, který musí odpovídat pověsti/postavení firmy nebo povolání.

Důležitými kritérii je pohodlí a vzhled budící důvěru.

- Ekonomické oděvy - „E“ - jsou určeny pro běžné používání, jako je práce v kanceláři, při nakupování, nenáročné vycházky …. Důležitým kritériem je pohodlí, univerzálnost použití a přiměřená životnost.

- Sportovní oděvy

- Pracovní oděvy

- Speciální oděvy

Oděvy v jednotlivých kategoriích se liší použitým materiálem, barevností, střihovým řešením a

konfekčním zpracováním.

Výrobce je povinen vybavit oděvy písemnými informacemi o způsobu použití výrobku.

Důsledným plněním informační povinnosti je možné předejít reklamacím oděvů.

Při častějším používání může dojít k významným změnám vzhledu oděvu jako je:

žmolkování, odření vlasu, prodření na hranách, ztrátě pevnosti, rozjetí švů, změnám odstínu barvy, posuvu niti ve švu, poškození efektních částí oděvu.

Zejména u módních materiálů a textilií s vyšším obsahem vlny je důležité informovat spotřebitele o omezení intenzity a četnosti používání podle kategorie oděvu.

Nezapomeňte! Povinnost prokazovat, že vada nebyla na výrobku od počátku má prodávající -            viz Občanský zákoník.

Příklady možných informací na oděvech:

Oděvy „R“ - Vážení spotřebitelé, kupujete si výrobek, který sleduje módní trendy a je vyroben z materiálů a střihově řešen tak, aby byl zajištěn jeho reprezentativní vhled. Výrobek je určen k nošení při zvláštních příležitostech (nošení s malou četností), kdy Vám záleží na módním oblečení jako jsou významné kulturní a společenské akce, svatby, promoce, plesy. Výrobek není určen ke každodennímu nošení, neboť použité materiály, které zajišťují jeho módnost a reprezentativnost, nezajišťují dostatečnou trvanlivost při větší četnosti používání.

Oděvy „B“ - Vážení spotřebitelé kupujete si klasický oděv určený do prostředí businessu. Zvolili jste materiál se zvýšeným obsahem vlny, který zajišťuje jeho a reprezentativnost a pocit tepelného komfortu. Doporučujeme použít oděv jednou, maximálně dva dny za sebou a pak ho nechat tzv. vyvěsit, aby mělo vlněné vlákno čas relaxovat a upravily se vlhkostní a teplotní poměry do normálu. Oděv tedy není vhodný pro každodenní nošení.

Velikostní systém oděvů

Které 3 rozměry tvoří základ velikostního systému oděvů?

- výška postavy - odstupňována po 6 cm

- obvod hrudníku - odstupňovány po 4 cm

- pasu (boků - sedu) - odstupňovány po 4 cm

Pánské oděvy mají 3 základní rozměry:

výšku postavy, obvod hrudníku a obvod pasu

Pánské oděvy mají 6 skupin výšky - 164,170,176,182,188,194 cm

Dámské oděvy mají 3 základní rozměry:

výšku postavy, obvod hrudníku a obvod sedu

Dámské oděvy mají 5 skupin výšky - 158,164,170,176,182 cm

Kategorie velikostí v sortimentu pánských a dámských oděvů

- velikostní kategorie M (mladí) a S (střední a starší věk) a nadměrné velikosti

- liší se vyráběnými obvodovými velikostmi a jejich rozsahem!

- osoby v různém věku mají odlišný tvar postavy

Základní siluety oděvů

A- H - I - X - Y - V

Velikostní sortiment dětských, chlapeckých a dívčích oděvů

- dětské oděvy - charakterizovány pouze výškou!

- dívčí a chlapecké oděvy - charakterizovány výškou a obvodem hrudníku

velikost 134

velikost 104

velikost 92

Číslování sukní a kalhot

164-000-106

164-000-100

Skladovací podmínky pro textil

- teplota 20°C, vlhkost 65 %

- ochrana před přímým slunečním zářením

- ochrana před prachem, přeležením

Základní rozměry pro výběr konfekce:

Kabát dámský…176-96-104

Oblek pánský …182-96-82